EEPROM

module eeprom_24lc128_model (

input        clk,

input        we,             // write enable

input        re,             // read enable

input [15:0] addr,

input [15:0] wdata,

output reg [15:0] rdata,

input        inject_seu,     // simulate radiation bit-flip

input        inject_sefi     // simulate device failure

);

reg [15:0] mem [0:16383];    // 16K x 16-bit = 256K bits (for demo)

always @(posedge clk) begin

if (inject_sefi) begin

rdata <= 16'hXXXX;   // device not responding correctly

end else begin

if (we)

mem[addr] <= wdata;

if (re) begin

rdata <= mem[addr];

if (inject_seu)

rdata <= mem[addr] ^ 16'h0001;  // flip 1 bit

end

end

end

endmodule

module eeprom_radiation_test (

input        clk,

input        rst_n,

output reg   status_ok,      // HIGH = pass, LOW = fail

// EEPROM interface

output reg   we,

output reg   re,

output reg [15:0] addr,

output reg [15:0] wdata,

input  [15:0] rdata

);

integer i;

reg phase;

reg [4:0] idx;

reg error;

localparam INIT = 1'b0;

localparam READ = 1'b1;

always @(posedge clk or negedge rst_n) begin

if (!rst_n) begin

phase     <= INIT;

we        <= 0;

re        <= 0;

addr      <= 0;

wdata     <= 0;

idx       <= 0;

status_ok <= 1'b1;

error     <= 0;

end else begin

case (phase)

// 1️⃣ Fill EEPROM with 5555 / AAAA

INIT: begin

we    <= 1;

re    <= 0;

addr <= idx;

wdata <= (idx[0]) ? 16'hAAAA : 16'h5555;

idx <= idx + 1;

if (idx == 5'd31) begin

we    <= 0;

idx   <= 0;

phase <= READ;

end

end

// 2️⃣ Read low and high memory zones

READ: begin

we  <= 0;

re  <= 1;

if (idx < 16)

addr <= idx;                 // 0000–000F

else

addr <= 16'h3FF0 + (idx-16); // 3FF0–3FFF

// Compare data

if (rdata !== ((addr[0]) ? 16'hAAAA : 16'h5555))

error <= 1'b1;

idx <= idx + 1;

if (idx == 5'd31) begin

re        <= 0;

status_ok <= ~error;

idx       <= 0;

error     <= 0;   // ready for next cycle

end

end

endcase

end

end

endmodule

TESTBENCH

`timescale 1ns/1ps

module tb_eeprom_radiation_test;

reg clk = 0;

reg rst_n = 0;

reg inject_seu = 0;

reg inject_sefi = 0;

wire we, re;

wire [15:0] addr, wdata;

wire [15:0] rdata;

wire status_ok;

always #5 clk = ~clk;

eeprom_24lc128_model EEPROM (

.clk(clk),

.we(we),

.re(re),

.addr(addr),

.wdata(wdata),

.rdata(rdata),

.inject_seu(inject_seu),

.inject_sefi(inject_sefi)

);

eeprom_radiation_test DUT (

.clk(clk),

.rst_n(rst_n),

.status_ok(status_ok),

.we(we),

.re(re),

.addr(addr),

.wdata(wdata),

.rdata(rdata)

);

initial begin

// Reset

#20 rst_n = 1;

// Normal operation

#500;

$display("Status (No Radiation) = %b", status_ok);

// Inject SEU

inject_seu = 1;

#200;

inject_seu = 0;

#300;

$display("Status (SEU Injected) = %b", status_ok);

// Inject SEFI

inject_sefi = 1;

#200;

inject_sefi = 0;

#300;

$display("Status (SEFI Injected) = %b", status_ok);

#200;

$stop;

end

endmodule